Panne moteur au décollage ou en montée initiale sur Coyote II.

1

Repousser immédiatement le manche vers l’avant pour rechercher immédiatement la meilleure vitesse de plané et éviter le décrochage du à l’angle d’incidence qui augmente brusquement:

Seul : 100 km/h.

Avec passager ou chargé : 110 km/h.

2

Si panne au dessous de 300ft/sol : atterrir droit devant sur la meilleure surface possible en gérant les obstacles.

Si panne au dessus de 300ft/sol : procéder par un retour au terrain de départ et tenter un posé à contre QFU.

3

Je ne sorts les volets

qu’en cas de nécessité (point d’aboutissement trop long)

ou si approche correct pour sécuriser la vitesse de décrochage et l’arrondi.

Panne moteur au décollage ou en montée initiale sur Coyote II.

1

Repousser immédiatement le manche vers l’avant pour rechercher immédiatement la meilleure vitesse de plané et éviter le décrochage du à l’angle d’incidence qui augmente brusquement:

Seul : 100 km/h.

Avec passager ou chargé : 110 km/h.

2

Si panne au dessous de 300ft/sol : atterrir droit devant sur la meilleure surface possible en gérant les obstacles.

Si panne au dessus de 300ft/sol : procéder par un retour au terrain de départ et tenter un posé à contre QFU.

3

Je ne sorts les volets

qu’en cas de nécessité (point d’aboutissement trop long)

ou si approche correct pour sécuriser la vitesse de décrochage et l’arrondi.