Panne moteur en croisière sur Coyote II.

1

Meilleur vitesse de plané sans volet

Seul : 100 Km/h.

Avec passager : 110 Km/h.

2

Pompe à essence, réchauffe carbu « si pourvu ».

Vérifier : niveau essence et robinets ouverts.

3

Le moteur ne redémarre pas

Je cherche une surface de posé (vache)

Si possible :

Proximité habitation

Vent de face

4

Pendant la descente

J’annonce sur la dernière fréquence ou 121.5 :

Pan Pan Pan  et ma position

5

Je ne sorts les volets

Qu’en cas de nécessité (point d’aboutissement trop long)

Ou si approche correct pour sécuriser la vitesse de décrochage et l’arrondi.

Panne moteur en croisière sur Coyote II.

1

Meilleur vitesse de plané sans volet

Seul : 100 Km/h.

Avec passager : 110 Km/h.

2

Pompe à essence, réchauffe carbu « si pourvu ».

Vérifier : niveau essence et robinets

3

Le moteur ne redémarre pas

Je cherche une surface de posé (vache)

Si possible :

Proximité habitation

Vent de face

4

Pendant la descente

J’annonce sur la dernière fréquence ou 121.5 :

Pan Pan Pan  et ma position

5

Je ne sorts les volets

Qu’en cas de nécessité (point d’aboutissement trop long)

Ou si approche correct pour sécuriser la vitesse de décrochage et l’arrondi.